附1：1、主要技术参数表

| 机柜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要规格 |  |  |  |
| 类型 |  |  | 网络机柜 |
| 标准 |  |  | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92标准、兼容ETSI标准 |
| 门及门锁 |  |  | 高密度网孔前后门 |
| 材料及工艺 |  |  | SPCC优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它1.2mm |
|  |  |  | 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 |
| 附加功能 |  |  | 前后为圆形通风孔的上下框； |
|  |  |  | 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价格； |
|  |  |  | 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； |
|  |  |  | 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； |
|  |  |  | 高效坚固的并柜连接； |
|  |  |  | 前后门配高级弹力锁； |
|  |  |  | 齐全的可选配件 |
| 外观参数 |  |  |  |
| 高度 |  |  | 1000mm |
| 宽度 |  |  | 600mm |
| 深度 |  |  | 600mm |
|  | 希捷4TB 高清 3.5寸硬盘（ST4000VM000 |  |  |
|  | 适用类型 | 台式机 |  |
|  | 硬盘尺寸 | 3.5英寸 |  |
|  | 硬盘容量 | 4000GB |  |
|  | 盘片数量 | 4片 |  |
|  | 单碟容量 | 1000GB |  |
|  | 缓存 | 64MB |  |
|  | 转速 | 5900rpm |  |
|  | 接口类型 | SATA3.0 |  |
|  | 接口速率 | 6Gb/秒 |  |
|  | 性能参数 |  |  |
|  | 功率 | 运行：7.5W |  |
|  | 性能评分 |  |  |
|  | 其他参数 |  |  |
|  | 产品尺寸 | 147*101.85*26.1mm |  |
|  | 产品重量 | 610g |  |

| H3C S1224F |  |
| --- | --- |
| 主要参数 |  |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板带宽 | 52Gbps |
| 包转发率 | 38.7Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 |  |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 端口数量 | 26个 |
| 端口描述 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 |
|  | 2个1000Base-X SFP端口 |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 其它参数 |  |
| 电源功率 | <20W |
| 产品尺寸 | 440×173×44mm |
| 其它参数 | 防雷：共模防护6KV |
|  | 无风扇，自然散热 |
| 其它特点 | 工作温度：0-40℃ |
|  | 工作湿度：5-95%RH，无冷凝 |
|  | 存储温度：-10-70℃ |
|  | 存储湿度：5-95%，非凝露 |

| 海康威视DS-7916N-E4/16P |  |
| --- | --- |
| 基本参数 |  |
| 产品类型 | 网络硬盘录像机 |
| 视频参数 |  |
| 视频分辨率 | 1024×768 |
| 视频制式 | HDMI/VGA |
| 录像管理 |  |
| 录像方式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 |
| 录像回放 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 |
| 备份方式 | 常规备份、事件备份 |
| I/O接口 |  |
| 视频输入 | 16路 |
| 视频输出 | 1路 |
| 音频输入 | 1路 |
| 音频输出 | 1路 |
| 其它接口 | 2个USB 2.0 |
|  | 1个USB 3.0 |
| 其它参数 |  |
| 语音对讲 | 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| 网络协议 | IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 |
| 其它参数 | 支持160M网络接入带宽 |
|  | 支持最大500M像素接入 |
|  | 支持4SATA |
|  | 支持2个1000M网口 |
|  | 支持8/16/16路同步回放 |
| 电力规格 |  |
| 电源电压 | AC 220V |
| 电源功率 | ≤20W |
| 外观参数 |  |
| 外形尺寸 | 445×390×70mm |
| 产品重量 | ≤4kg |
| 环境参数 |  |
| 环境温度 | -10-55℃ |
| 环境湿度 | 10％-90％ |

| 型号：瑞达598 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|  | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
|  | 镜头 | 2.8mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) |
|  | 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
|  | 日夜转换模式 | 光线识别，夜间自动开启红外补偿灯 |
|  | 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / MJPEG |
|  | H.265编码类型 | Baseline Profile / Main Profile |
|  | 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 接口及功能 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|  | 接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI |
| 其他 | 电源供应 | DC12V ±25%/ |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 重量 | 550g |
|  | 尺寸(mm) | Φ127×97.5mm |

| 型号:瑞达988 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|  | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
|  | 镜头 | 4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) |
|  | 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
|  | 日夜转换模式 | 光线识别，夜间自动开启红外补偿灯，实现全天彩色 |
|  | 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / MJPEG |
|  | H.264编码类型 | Baseline Profile / Main Profile |
|  | 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 接口及功能 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|  | 接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI |
| 其他 | 电源供应 | DC12V ±25%/ |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 重量 | 750g |
|  | 尺寸(mm) | 93.85×89.52×194.04 |